# Сопроводительное описание отчётов по внутритрубной диагностике (ILI) для Хакатона IntegrityOS

В ходе внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов формируется комплекс отчётных документов, каждый из которых выполняет свою роль в подтверждении технического состояния трубы, фиксации выявленных дефектов и подготовке решения по дальнейшей эксплуатации или ремонту.

Для целей Хакатона предоставлены только титульные листы отчётов (без передачи данных третьим лицам), а также пример Excel-файла с координатами дефектов для работы внутри MVP.

Ниже приведено назначение каждого типа отчётов.

## 1. Опросный лист (Information Request Sheet / Questionnaire)

Назначение:
Опросный лист — исходный документ, формируемый заказчиком для подрядчика. В нём указываются:

- характеристики трубопровода;

- условия эксплуатации;

- ожидаемый диапазон диаметра, давления, температуры;

- технологические ограничения;

- перечень требуемых методов диагностики;

- требования к точности, POD/POI и итоговым документам.

Зачем нужен:

- позволяет правильно подготовить снаряды (MFL/TFI/UT/UT-WM и др.);

- определяет технический охват работ;

- исключает ошибки при планировании пробега и анализа данных;

- служит основой для формирования маршрута и технического задания на диагностику.

## 2. Экспресс-отчёт (Preliminary / Express Report)

Назначение:
Оперативный документ, формируемый сразу после обработки первичных данных. Содержит:

- предварительный список дефектов;

- карту размещения аномалий;

- основные параметры дефектов (глубина, тип, протяжённость);

- участки повышенного риска.

Зачем нужен:

- позволяет заказчику быстро принять первичные решения, не дожидаясь финальной аналитики;

- помогает планировать раскопки срочного характера;

- дает понимание общей картины технического состояния трубопровода.

## 3. Заключительный отчёт (Final Report)

Назначение:
Полная техническая документация по результатам внутритрубной диагностики. Как правило, включает:

- полный перечень дефектов с координатами;

- классификацию опасности;

- статистику по методам обследования;

- рекомендации по ремонту;

- технические приложения.

Для Хакатона вложен Excel-файл с условным набором дефектов для работы модулей:

- картографической визуализации;

- фильтрации;

- ML-классификации;

- генерации отчётов.

Зачем нужен:

- является официальным результатом оказанных услуг;

- используется для планирования ремонтов, реконструкции и оценки остаточного ресурса;

- служит основой для формирования заключения ЭПБ.

## 4. CSV и FFP отчёты (Raw Data / Feature & Field Parameters)

Назначение:
CSV и FFP отчёты — это выгрузки диагностических данных из системы обработки подрядчика:

- координаты дефектов;

- параметры профиля;

- сигналы датчиков;

- расчетные характеристики.

FFP (Feature-Parameter File) обычно используется как технический файл для интеграции в системы заказчика.

Зачем нужны:

- обеспечивают возможность повторного анализа;

- служат входными данными для ИТ-платформ (такими как IntegrityOS);

- позволяют строить карты, статистику, ML-модели;

- обеспечивают хранение первичной информации на протяжении всего жизненного цикла трубы.

## 5. ДДК-отчёт (отчёт по дополнительному неразрушающему контролю — NDT Verification Report)

Назначение:
После внутритрубной диагностики подрядчик или привлечённая организация выполняет верификацию дефектов методами НК на раскопках. Обычно используются:

- УЗК (UT);

- ТВК;

- РГК;

- МПК;

- ВИК;

- UT-WM (ультразвук по сварным швам).

Зачем нужен:

- подтверждает достоверность выявленных дефектов;

- позволяет корректировать матрицу POD/POI;

- обеспечивает доказательность принятия решений по ремонту;

- используется регуляторами как независимая оценка.

## 6. Заключение ЭПБ (Экспертиза промышленной безопасности)

Назначение:
На основании заключительного отчёта и доп. НК формируется экспертный документ — заключение ЭПБ. В него входят:

- оценка технического состояния;

- анализ остаточного ресурса;

- обоснование безопасного срока эксплуатации;

- рекомендации по ограничению режимов, ремонту или реконструкции.

Зачем нужно:

- является официальным документом для регуляторов и органов надзора;

- подтверждает соответствие технического состояния требованиям промышленной безопасности;

- позволяет продлить срок эксплуатации трубопровода согласно законодательству (ТР ЕАЭС, Приказы МЧС РК, национальные стандарты).

# Как эти документы используются в IntegrityOS (MVP хакатона)

В рамках MVP данные отчёты представлены в условном виде, чтобы:

- продемонстрировать полный цикл инженерных данных: от опросного листа до ЭПБ;

- отразить логику движения информации в цифровой системе;

- визуализировать дефекты и историю обследований;

- протестировать алгоритмы ML-классификации критичности;

- сформировать итоговый цифровой отчёт.

Внедрение этих отчётов в IntegrityOS показывает, как выглядит сквозной цифровой процесс технического управления трубопроводами.